- 深圳市东升微科技有限公司

- 图形点阵液晶显示模块使用手册

DS19264-1

REV:2.0

目           录

(一) 概述    ···················································(1)

(二) 外形尺寸图    ············································(1)

(三) 模块主要硬件构成说明    ·······························(2)

(四) 模块的外部接口    ·······································(3)

(五 )指令说明     ············································(3)

(六) 读写操作时序   ··········································(5)

(七) 应用举例  ················································(7)

- 概述

DS19264-1是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及格192×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示，也可以显示12×4个(16×16点阵)汉字。

主要技术参数和性能：

- 电源：VDD：+5V；

2.显示内容：192(列)×64(行)点

3.全屏幕点阵

4.七种指令

5.与CPU接口采用8位数据总线并行输入输出和8条控制线

6.占空比1/64

7.工作温度：-20℃∽+70℃，存储温度：-40℃∽+80℃

- 外形尺寸图

- 外形尺寸图

2． 外形尺寸

表    1

| ITEM | NOMINAL DIMEN | UNIT |
| --- | --- | --- |
| 模块体积 | 100×60×12 | mm |
| 视域 | 84×31 | mm |
| 行列点阵数 | 192×64 | dots |
| 点距离 | 0.41×0.41 | mm |
| 点大小 | 0.36×0.36 | mm |

三．模块主要硬件构成说明       (结构框图)

IC4为行驱动器。IC1，IC2，IC3为列驱动器。IC1，IC2，IC3，IC4含有以下主要功能器件。了解如下器件有利于对LCD模块之编程。

1. 指令寄存器(IR)

IR是用于寄存指令码，与数据寄存器数据相对应。当D/I=0时，在E信号下降沿的作用下，指令码写入IR。

2．数据寄存器(DR)

DR是用于寄存数据的，与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1时，在下降沿作用下，图形显示数据写入DR，或在E信号高电平作用下由DR读到DB7∽DB0数据总线。DR和DDRAM之间的数据传输是模块内部自动执行的。

3．忙标志：BF

BF标志提供内部工作情况。BF=1表示模块在内部操作，此时模块不接受外部指令和数据。BF=0时，模块为准备状态，随时可接受外部指令和数据。

利用STATUS READ指令，可以将BF读到DB7总线，从检验模块之工作状态。

4．显示控制触发器DFF

此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示（DISPLAY OFF），DDRAM的内容就显示在屏幕上，DFF=0为关显示（DISPLAY OFF）。

DDF的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。

5．XY地址计数器

XY地址计数器是一个9位计数器。高3位是X地址计数器，低6位为Y地址计数器，XY地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针，X地址计数器为DDRAM的页指针，Y地址计数器为DDRAM的Y地址指针。

X地址计数器是没有记数功能的，只能用指令设置。

Y地址计数器具有循环记数功能，各显示数据写入后，Y地址自动加1，Y地址指针从0到63。

6．显示数据RAM（DDRAM）

DDRAM是存储图形显示数据的。数据为1表示显示选择，数据为0表示显示

非选择。DDRAM与地址和显示位置的关系见DDRAM地址表（见第6页）。

7．Z地址计数器

Z地址计数器是一个6位计数器，此计数器具备循环记数功能，它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成，此地址计数器自动加1，指向下一行扫描数据，RST复位后Z地址计数器为0。

Z地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此，显示屏幕的起始行就由此指令控制，即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的DDRAM共64行，屏幕可以循环滚动显示64行。

四．模块的外部接口

外部接口信号如下表2所示：

表    2

| 管脚号 | 管脚名称 | LEVER | 管脚功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB7 | H/L | 数据线 |
| 2 | DB6 | H/L | 数据线 |
| 3 | DB5 | H/L | 数据线 |
| 4 | DB4 | H/L | 数据线 |
| 5 | DB3 | H/L | 数据线 |
| 6 | DB2 | H/L | 数据线 |
| 7 | DB1 | H/L | 数据线 |
| 8 | DB0 | H/L | 数据线 |
| 9 | E | H/L | R/W=“L”，E信号下降沿锁存DB7∽DB0 R/W=“H”，E=“H”DDRAM数据读到DB7∽DB0 |
| 10 | R/W | H/L | R/W=“H”，E=“H”数据被读到DB7∽DB0 R/W=“L”，E=“H→L”数据被写到IR或DR |
| 11 | RS D/I | H/L | D/I=“H”，表示DB7∽DB0为显示数据 D/I=“L”，表示DB7∽DB0为显示指令数据 |
| 12 | V0 | -6V | LCD驱动负电压输入 |
| 13 | VDD | 5.0V | 电源电压 |
| 14 | VSS | # 0 | 电源地 |
| 15 | CSA | CSA; 0; 1; 0; 1. CSB; 0; 0; 1; 1. 选择IC; IC1（左）; IC2（中）; IC3（右）; ------. |
| 16 | CSB |  |  |
| 17 | VEE/VOUT | -10V | 液晶显示器驱动电压输出 |
| 18 | RESET | L | 复位控制信号，RST=0有效 |
| 19 | BLA | +5.0V | 背光电源 |
| 20 | BLK | 0V | 背光地 |

外部接口负压如下表3所示：

表 3

电位器（20K）

五．指令说明

指令表

表     3

| 指 | 指 令 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令 | R/W | D/I | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| 显示ON/OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 控制显示器的开关，不影响DDRAM中数据和内部状态 |
| 显示起始行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 显示起始行 （0····63） |  |  |  |  |  | 指定显示屏从DDRAM中哪一行开始显示数据 |
| 设置X地址 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X：0···7 |  |  | 设置DDRAM中的页地址(X地址) |
| 设置Y地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | Y地址（0···63） |  |  |  |  |  | 设置地址(Y地址) |
| 读 状 态 | 1 | 0 | B U S Y | 0 | ON/ OFF | R S T | 0 | 0 | 0 | 0 | 读取状态 RST 1:复位0:正常 ON/OFF 1:显示开 0:显示关 BUSY 0:READY 1:IN OPERATION |
| 写显示数据 | 0 | 1 | 显示数据 |  |  |  |  |  |  |  | 将数据线上的数据DB7∽DB0写入DDRAM |
| 读显示数据 | 1 | 1 | 显示数据 |  |  |  |  |  |  |  | 将数据线上的数据DB7∽DB0写入DDRAM |

1.显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D |

D=1:开显示(DISPLAY ON)意即显示器可以进行各种显示操作

D=0:关显示(DISPLAY OFF)意即不能对显示器可以进行各种显示操作

2.设置显示起始行

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 0 | 1 | 1 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |

前面在Z地址计数器一节已经描述了显示起始行是由Z地址计数器控

制的。A5∽A0的6位地址自动送入Z地址计数器，起始行的地址可以是0∽ 63

的任意一行。

例如：

选择A5∽A0是62，则起始行与DDRAM行的对应关系如下：

DDRAM   行：62 63 0 1 2 3·····················28 29

屏幕显示行：1  2  3 4 5 6·····················31 32

3.设置页地址

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A2 | A1 | A0 |

所谓页地址就是DDRAM的行地址,8行为一页,模块共64行即8页, A2

∽A0表示0∽7页。读写数据对地址没有影响，页地址由本指令或RST信号

改变复位后页地址为0。页地址与DDRAM的对应关系见DDRAM地址表。

4.设置Y地址(SET Y ADDRESS)

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 0 | 0 | 1 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |

此指令的作用是将A5∽A0送入Y地址计数器,作为DDRAM的Y地址指

针。在对DDRAM进行读写操作后，Y地址指针自动加1，指向下一个DDRAM单

元。

DDRAM地址表：

表    4

| CS1=1 |  |  |  |  |  | CS2=1 |  |  |  |  | CS3=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y= | 0 | 1 | ·· | 62 | 63 | 0 | 1 | ·· | 62 | 63 | 0 | 1 | ·· | 62 | 63 | 行号 |
|  | DB0 | DB0 | DB0 | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | 0 |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| X=0 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | 7 |
|  | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | 8 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|  | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | 55 |
| X=7 | DB0 | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DBO | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | DB0 | 56 |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|  | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | 63 |

5.读状态(STATUS READ)

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 1 | BUSY | 0 | ON/ OFF | RET | 0 | 0 | 0 | 0 |

当R/W=1 D/I=0时，在E信号为“H”的作用下，状态分别输出到数据总线（DB7∽DB0）的相应位。

BF：前面已叙述过（见BF标志位一节）。

ON/OFF：表示DFF触发器的状态（见DFF触发器一节）。

RST：RST=1表示内部正在初始化，此时组件不接受任何指令和数据。

6.写显示数据(WRITE DISPLAY DATE)

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 0 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

D7∽D0为显示数据,此指令把D7∽D0写入相应的DDRAM单元，Y地指针自动加1。

7.读显示数据(READ DISPLAY DATE)

| 代码 | R/W | D/I | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

此指令把DDRAM的内容D7∽D0读到数据总线DB7∽DB0，Y地址指针自动加1。

六．读写操作时序

- 写操作时序

图  3

- 读操作时序

图    4

3.读写时序参数表

表    5

| 名 称 | 符 号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E周期时间 | Tcyc | 1000 | --- | --- | ns |
| E高电平宽度 | Pweh | 450 | --- | --- | ns |
| E低电平宽度 | Pwel | 450 | --- | --- | ns |
| E上升时间 | Tr | --- | --- | 25 | ns |
| E下降时间 | Tf | --- | --- | 25 | ns |
| 地址建立时间 | Tas | 140 | --- | --- | ns |
| 地址保持时间 | Tah | 10 | --- | --- | ns |
| 数据建立时间 | Tdsw | 200 | --- | --- | ns |
| 数据延迟时间 | Tddr | --- | --- | 320 | ns |
| 写数据保持时间 | Tdhw | 10 | --- | --- | ns |
| 读数据保持时间 | Tdhw | 20 | --- | --- | ns |

七．应用举例

DS19264-1与单片机8031的一种接口如图5.所示：

图