深圳市东升微科技有限公司

产品使用说明书

<<<中文字库型液晶显示模块>>>

非常感谢您关注和使用我们的中文字库型液晶显示模块，欢迎您提出您的要求、意见和建议，我们将竭诚为您服务! 您可以使用下列方式获取具体的技术咨询与服务。

联 系 人：刘天琦

业务电话：0755-2782 6607

移动电话：13684904869

传    真：0755-2782 7965

工作QQ：1572006760

目    录

一、概述-------------------------------------------------- 4

二、外形尺寸、主要参数与接口定义-------------------------- 4

1、DS12232-Z1模块-------------------------------------------- 4

2、DS12832-Z2 模块-------------------------------------------- 6

3、DS12864-Z2模块-------------------------------------------- 8

4、DS12864-Z1模块------------------------------------------- 10

5、DS12864-Z5模块------ ------------------------------------ 12

6、DS16032--Z1模块------------------------------------------ 18

7、DS19264-Z1模块------------------------------------------- 20

8、DS24064-Z1模块-------------------------------------------- 22

三、时序说明--------------------------------------------- 24

1、并口传输方式---------------------------------------------- 24

2、并行接口时序图-------------------------------------------- 25

3、串口传输方式---------------------------------------------- 27

4、串行接口时序图-------------------------------------------- 28

四、用户指令集------------------------------------------- 29

1、指令表---------------------------------------------------- 29

2、具体指令介绍---------------------------------------------- 31

五、显示坐标关系-----------------------------------------35

六、显示步骤---------------------------------------------36

1、显示资料RAM（DDRAM）-----------------------------------------36

2、绘图RAM（GDRAM）---------------------------------------------36

七、初始化时序-------------------------------------------37

1、8位并联接口------------------------------------------------37

2、4位并联接口------------------------------------------------38

八、应用举例---------------------------------------------39

1、硬件连接图-------------------------------------------------39

2、软件举例（汇编程序，含并口/串口控制方式）---------------------40

九、附件-------------------------------------------------65

1、16×8半宽字型符号表---------------------------------------65

2、中文字型码表（简体中文）-------------------------------------66

3、注意事项---------------------------------------------------71

一、概述：

中文字库型液晶显示模块可以显示字母、数字、中文字型及图形，具有绘图及文字画面混合显示功能。提供三种控制接口： 8位微处理器接口、4位微处理器接口、串行接口。模块内置2M-位元中文字型ROM (CGROM) 总共提供8192 个中文字型(16×16点阵)，16K-位元半宽字型ROM (HCGROM) 总共提供126 个符号字型(16×8点阵)，64×16-位元显示RAM (DDRAM)，另外绘图显示画面提供一个64×256点的绘图区域（GDRAM），可以和文字画面混和显示。提供多功能指令：画面清除（Display clear）、光标归位（Return home）、显示打开/关闭（Display on/off）、光标显示/隐藏（Cursor on/off）、显示字符闪烁（Display character blink）、光标移位（Cursor shift）、显示移位（Display shift）、垂直画面卷动（VeDSical line scroll）、反白显示（reverse display）。

二、外形尺寸、主要参数与接口定义：

1、DS12232-Z1模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 84.0×44.0×13.0 |
| 可视区域（长×宽） | 60.0×18.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.40×0.45 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.36×0.41 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 7.5mA(max) |

3）接口引脚说明：

(并口引脚定义)

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | A0 | I | A0=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 A0=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 |
| 5 | R/W | I | R/W=0 写操作； R/W=1 读操作 |
| 6 | E | I | 使能信号，高电平有效 |
| 7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 15 | L+ | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 16 | L- | -- | 背光电源负端(0V) |

(串口引脚定义)

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | VLCD | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | SCLK | I | 串行时钟信号 |
| 5 | SID | I | 串行数据输入端 |
| 6 | CS | I | 串行片选信号，高电平有效 |
| 7 | L+ | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 8 | L- | -- | 背光电源负端(0V) |

说明：

DS12232-Z1模块中，J2（IC面）用于并口/串口选择。（出厂时设定并口）

：J2中间与上部焊盘（VDD）短路，表示并口控制方式。

：J2中间与下部焊盘（VSS）短路，表示串口控制方式。

2、DS12832-Z2模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 110.0×65.0×14.0 |
| 可视区域（长×宽） | 76.0×25.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.57×0.57 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.51×0.51 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 1.5mA(max) |

3）接口引脚说明：

(并口引脚定义)

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED1 | -- | 背光电源正端(+5V，出厂时设定5V) |
| 2 | LED2 | -- | 背光电源负端(0V) |
| 3 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 4 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 5 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 6 | RS | I | RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 |
| 7 | R/W | I | R/W=0 写操作； R/W=1 读操作 |
| 8 | E | I | 使能信号，高电平有效 |
| 9-16 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |

(串口引脚定义)

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED1 | -- | 背光电源正端(+5V，出厂时设定5V) |
| 2 | LED2 | -- | 背光电源负端(0V) |
| 3 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 4 | VDD | I | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 5 | V0 | I | LCD驱动电压(可调) |
| 6 | CS | I | 串行片选信号，高电平有效 |
| 7 | SID | -- | 串行数据输入端 |
| 8 | SCLK | -- | 串行时钟信号 |

说明： ●　LED1与LED2的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

●　DS12232-Z1模块中，J1（IC面）用于并口/串口选择。

：J1中间与左部焊盘（P）短路，表示并口控制方式。

：J1中间与右部焊盘（S）短路，表示串口控制方式。

3、DS12864-Z2模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 78.0×70.0×12.5 |
| 可视区域（长×宽） | 62.0×44.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.438×0.600 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.378×0.540 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 4.0mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 5 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 6 | E(SCLK) | I | 并口方式：使能信号，高电平有效。 串口方式：串行时钟信号。 |
| 7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 15 | PSB | I | 串/并口控制选择端： ● H：并口控制； ● L：串口控制。 |
| 16 | NC | -- | 空脚 |
| 17 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 18 | VOUT | -- | 倍压输出脚。（VDD＝3V时有效） |
| 19 | LEDA | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 20 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |

说明：● LEDA与LEDK的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

●DS12864-7模块中，除接口第15脚（PSB）外，也可使用R9-R10(IC面)来选择并口/串口（出厂时通常设定为并口）。

①中间与左部焊盘（R9）间焊0Ω电阻短路，表示并口控制方式。

②中间与右部焊盘（R10）间焊0Ω电阻短路，表示串口控制方式。

4、DS12864-Z1模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 93.0×70.0×13.5 |
| 可视区域（长×宽） | 72.0×40.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.52×0.52 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.48×0.48 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 3.0mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 5 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 6 | E(SCLK) | I | 并口方式：使能信号，高电平有效。 串口方式：串行时钟信号。 |
| 7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 15 | PSB | I | 串/并口控制选择端： ● H：并口控制； ● L：串口控制。 |
| 16 | NC | -- | 空脚 |
| 17 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 18 | VOUT | -- | 倍压输出脚。（VDD＝3V时有效） |
| 19 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |
| 20 | LEDA | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |

说明：LEDA与LEDK的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

5、DS12864-Z5模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 113.0×65.0×13.0 |
| 可视区域（长×宽） | 73.0×39.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.508×0.508 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.458×0.458 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 2.0mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 5 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 6 | E(SCLK) | I | 并口方式：使能信号，高电平有效。 串口方式：串行时钟信号。 |
| 7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 15 | PSB | I | 串/并口控制选择端： ● H：并口控制； ● L：串口控制。 |
| 16 | NC | -- | 空脚 |
| 17 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 18 | VOUT | -- | 倍压输出脚。（VDD＝3V时有效） |
| 19 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |
| 20 | LEDA | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |

说明：● LEDA与LEDK的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

● DS12864-8模块中，除接口第15脚（PSB）外，也可使用R10-R11(IC面)来选择并口/串口（出厂时通常设定为并口）。

①中间与左部焊盘（R10）间焊0Ω电阻短路，表示串口控制方式。

②中间与右部焊盘（R11）间焊0Ω电阻短路，表示并口控制方式。

6、DS16032-Z1模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 122.0×44.0×14.0 |
| 可视区域（长×宽） | 99.0×24.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.59×0.58 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.55×0.55 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 2.5mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 5 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 6 | E(SCLK) | I | 并口方式：使能信号，高电平有效。 串口方式：串行时钟信号。 |
| 7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 15 | PSB | I | 串/并口控制选择端： ● H：并口控制； ● L：串口控制。 |
| 16 | NC | -- | 空脚 |
| 17 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 18 | NC | -- | 空脚 |
| 19 | LED- | -- | 背光电源负端(0V) |
| 20 | LED+ | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |

说明：LEDA与LEDK的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

7、DS19264-Z1模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 130.0×65.0×12.5 |
| 可视区域（长×宽） | 104.0×39.0 |
| 点间距（长×宽） | 0.508×0.508 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.458×0.458 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 5.5mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
| 2 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 3 | V0 | -- | LCD驱动电压(可调) |
| 4 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 5 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 6 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 7 | E1(SCLK1) | I | 并口方式：上半屏使能信号，高电平有效。 串口方式：上半屏串行时钟信号。 |
| 8 | E2(SCLK2) | I | 并口方式：下半屏使能信号，高电平有效。 串口方式：下半屏串行时钟信号。 |
| 9 | PSB | I | 串/并口控制选择端： ● H：并口控制； ● L：串口控制。 |
| 10-17 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 18 | LEDA | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 19 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |
| 20 | VOUT | -- | 倍压输出脚。（VDD＝3V时有效） |

说明：● LEDA与LEDK的背光正负极性可根据客户要求进行变更。

●DS19264-5模块中，除接口第9脚（PSB）外，也可使用PSB焊盘点(IC面)选择并口/串口。

①中间与上部焊盘（0）短路，表示串口控制方式。

②中间与下部焊盘（1）短路，表示并口控制方式。

8、DS24064-Z1模块

1）外形尺寸：

2）主要参数：

| 项 目 | 参 考 值 |
| --- | --- |
| LCM尺寸（长×宽×厚） | 180.0×65.0×14.0 |
| 可视区域（长×宽） | 131.8×38.8 |
| 点间距（长×宽） | 0.53×0.53 |
| 点尺寸（长×宽） | 0.49×0.49 |
| 逻辑工作电压（Vdd） | +5.0V或+3.0V（出厂时设定5.0V） |
| LCD驱动电压（Vdd-V0） | +3.0 ~ +5.0V |
| 工作温度（Ta） | 0 ~ +50℃（常温）/ -20 ~ +70℃（宽温） |
| 储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃（常温）/ -30 ~ +80℃（宽温） |
| 工作电流（背光除外） | 4.5mA(max) |

3）接口引脚说明：

| 引脚 | 名 称 | 方向 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FG | -- | 大地 |
| 2 | GND | -- | 电源负端(0V) |
| 3 | VDD | -- | 电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |
| 4 | NC | -- | 空脚 |
| 5 | R/W(SID) | I | 并口方式： ● R/W=0 写操作。 ● R/W=1 读操作。 串口方式： 串行数据输入端。 |
| 6 | E1(SCLK1) | I | 并口方式：上半屏使能信号，高电平有效。 串口方式：上半屏串行时钟信号。 |
| 7 | E2(SCLK2) | I | 并口方式：下半屏使能信号，高电平有效。 串口方式：下半屏串行时钟信号。 |
| 8 | RS(CS) | I | 并口方式： ● RS=0： 当MPU进行读模块操作，指向地址计数器。 当MPU进行写模块操作，指向指令寄存器。 ● RS=1： 无论MPU读/写操作，均指向数据寄存器。 串口方式： CS：串行片选信号，高电平有效。 |
| 9 | NC | -- | 空脚 |
| 10 | /RST | I | 复位脚（低电平有效）。 |
| 11-18 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道， 4位总线模式下D0 ~ D3脚断开 |
| 19 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |
| 20 | LEDA | -- | 背光电源正端(3V或+5V，出厂时设定5V) |

说明：DS24064模块中，焊盘(IC面)点选择并口/串口。(出厂时设定并口)

：中间与右部焊盘（VDD）短路，表示并口控制方式。

：中间与左部焊盘（VSS）短路，表示串口控制方式。

三、时序说明：

1、并口传输方式：

当PSB脚（串/并口选择）接高电平时，模块将进入并口模式，在并口模式

下可由指令DL  FLAG 来选择8-位或4-位接口，主控制系统将配合( RS、RW、E、DB0..DB7 )来达成传输动作。从一个完整的流程来看，当设定地址指令后(CGRAM、DDRAM)若要读取数据时需先DUMMY READ一次，才会读取到正确数据第二次读取时则不需DUMMY READ 除非又下设定地址指令才需再次DUMMY READ。在4-位传输模式中，每一个八位的指令或数据都将被分为两个字节动作：较高4位（DB7~DB4）的资料将会被放在第一个字节（DB7~DB4）部分，而较低4位（DB3~DB0）的资料则会被放在第二个字节的（DB7~DB4）部分，至于相关的另四位则在4-位传输模式中DB3~DB0接口未使用。相关接口传输讯号请参考下图说明：

2、并行接口时序图：

1）MPU写数据到液晶显示模块

2）MPU从液晶显示模块读数据

3）并行模式AC特性（TA=25℃,VDD=4.5V）

| Symbol | Characteristics | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Internal Clock Operation |  |  |  |  |  |  |
| fOSC | OSC Ftequency | R=33KΩ | 470 | 530 | 590 | KHz |
| ###### External Clock Operation |  |  |  |  |  |  |
| FEX | External Frequency | -- | 470 | 530 | 590 | KHz |
|  | Duty Cycle | -- | 45 | 50 | 55 | % |
| TR、TF | Rise/Fall Time | -- | -- | -- | 0.2 | us |
| Write Mode (Writing data from MPU to LCM) |  |  |  |  |  |  |
| TC | Enable Cycle Tine | Pin：E | 1200 | -- | -- | ns |
| TPW | Enable Pulse Width | Pin：E | 140 | -- | -- | ns |
| TR、TF | Enable Rise/Fall Time | Pin：E | -- | -- | 25 | ns |
| TAS | Address Setup Time | Pins：RS、RW、E | 10 | -- | -- | ns |
| TAH | Address Hold Time | Pins：RS、RW、E | 20 | -- | -- | ns |
| Tdsw | Data Setup Time | Pins：DB0~DB7 | 40 | -- | -- | ns |
| TH | Data Hold Time | Pins：DB0~DB7 | 20 | -- | -- | ns |
| Read Mode (Reading data from LCM to MPU) |  |  |  |  |  |  |
| TC | Enable Cycle Tine | Pin：E | 1200 | -- | -- | ns |
| TPW | Enable Pulse Width | Pin：E | 140 | -- | -- | ns |
| TR、TF | Enable Rise/Fall Time | Pin：E | -- | -- | 25 | ns |
| TAS | Address Setup Time | Pins：RS、RW、E | 10 | -- | -- | ns |
| TAH | Address Hold Time | Pins：RS、RW、E | 20 | -- | -- | ns |
| Tdsw | Data Setup Time | Pins：DB0~DB7 | -- | -- | 100 | ns |
| TH | Data Hold Time | Pins：DB0~DB7 | 20 | -- | -- | ns |

3、串口传输方式：

当PSB脚（串/并口选择）接低电位时，模块将进入串口模式。从一个完整的串口传输流程来看，一开始先传输启始字节，它需先接收到五个连续的‘1’（同步位字符串），在启始字节，此时传输计数将被重置并且串行传输将被

同步，再跟随的两个位字符串分别指定传输方向位（RW）及寄存器选择位（RS），最后第八的位则为‘0’。在接收到同步位及RW和RS资料的启始字节后，每一个八位的指令将被分为两个字节接收到：较高4位（DB7~DB4）的指令资料将会被放在第一个字节的LSB部分，而较低4位（DB3~DB0）的指令资料则会被放在第二个字节的LSB部分，至于相关的另四位则都为0。串行传输讯号请参考下图说明：

4、串行接口时序图：

1）MPU写数据到液晶显示模块

2）串行模式AC特性（TA=25℃,VDD=4.5V）

| Symbol | Characteristics | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Internal Clock Operation |  |  |  |  |  |  |
| fOSC | OSC Ftequency | R=33KΩ | 470 | 530 | 590 | KHz |
| ###### External Clock Operation |  |  |  |  |  |  |
| FEX | External Frequency | -- | 470 | 530 | 590 | KHz |
|  | Duty Cycle | -- | 45 | 50 | 55 | % |
| TR、TF | Rise/Fall Time | -- | -- | -- | 0.2 | us |
| TSCYC | Serial Cycle Tine | Pin：E | 400 | -- | -- | ns |
| TSHW | SCLK High Pulse Width | Pin：E | 200 | -- | -- | ns |
| TSLW | SCLK Low Pulse Width | Pin：E | 200 | -- | -- | ns |
| TSDS | SID Data Setup Time | Pins：RW | 40 | -- | -- | ns |
| TSDH | SID Data Hold Time | Pins：RW | 40 | -- | -- | ns |
| TCSS | CS Setup Time | Pins：RS | 60 | -- | -- | ns |
| TCSH | CS Hold Time | Pins：RS | 60 | -- | -- | ns |

四、用户指令集：

1、指令表一：（RE=0：基本指令集）

指令表二：（RE=1：扩充指令集）

备注说明：

●　当模块在接受指令前，微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态，即读取BF 标志时BF需为0，方可接受新的指令；如果在送出一个指令前并不检查BF标志，那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间，即是等待前一个指令确实执行完成，指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。

●　“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位，当变更“RE”位后，往后的指令集将维持在最后的状态，除非再次变更“RE”位，否则使用相同指令集时，不需每次重设“RE”位。

2、具体指令介绍：

基本指令（RE＝0）

1）清除显示：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

功能：将DDRAM 填满”20H”(空格)，把DDRAM 地址计数器调整“00H”，重新进入点设定将I/D设为”1”，光标右移AC 加1。

2）地址归位：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |

功能：把DDRAM 地址计数器调整为“00H”，光标回原点，该功能不影响显示DDRAM

3）点设置：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/D | S |

功能：设定光标移动方向并指定整体显示是否移动。

I/D=1 光标右移，AC自动加1； I/D=0 光标左移，AC自动减1。

S=1 且DDRAM为写状态：整体显示移动，方向由I/D决定(I/D=1左移，I/D=0右移)

S=0 或DDRAM 为读状态：整体显示不移动.

4）显示状态开/关：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |

功能：D=1: 整体显示ON ;　 D=0: 整体显示OFF。

C=1: 光标显示ON ; 　C=0: 光标显示OFF。

B=1: 光标位置反白且闪烁 ; 　B=0: 光标位置不反白闪烁。

5）光标或显示移位控制：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | X | X |

功能：S/C：光标左/右移动，AC减/加1。

R/L：整体显示左/右移动，光标跟随移动，AC值不变。

6）功能设定：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | X | RE | X | X |

功能：DL=1： 8-BIT 控制接口；　DL=0： 4-BIT 控制接口。

RE=1： 扩充指令集动作；　RE=0： 基本指令集动作。

7）设定CGRAM地址：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 |

功能：设定CGRAM地址到地址计数器（AC），需确定扩充指令中SR=0(卷动地址或RAM地址选择)

8）设定DDRAM地址：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 |

功能：设定DDRAM地址到地址计数器（AC）

9）读取忙碌状态（BF）和地址：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 |

功能：读取忙碌状态（BF）可以确认内部动作是否完成，同时可以读出地址计数器（AC）的值，当BF=1，表示内部忙碌中此时不可下指令需等BF=0才可下新指令

10）写资料到RAM：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D | D1 | D0 |

功能：写入资料到内部的RAM（DDRAM/CGRAM/GDRAM），每个RAM地址都要连续写入两个字节的资料。

11）读RAM的值：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D | D1 | D0 |

功能：从内部RAM 读取数据（DDRAM/CGRAM/GDRAM），当设定地址指令后，若需读取数据时需先执行一次空的读数据，才会读取到正确数据，第二次读取时则不需要，除非又下设定地址指令。

扩充指令（RE＝1）

1）待命模式：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

功能：进入待命模式，执行其它命令都可终止待命模式

2）卷动地址或RAM地址选：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SR |

功能：SR=1：允许输入卷动地址；

SR=0：允许设定CGRAM地址（基本指令）

3）反白选择：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R1 | R0 |

功能：选择4 行中的任一行作反白显示，并可决定反白与否。第一次设定为反白显示，再次设定时为正常显示。

| R1 | R0 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 第一行反白或正常显示。 |
| 0 | 1 | 第二行反白或正常显示。 |
| 1 | 0 | 第三行反白或正常显示。 |
| 1 | 1 | 第四行反白或正常显示。 |

注意：DS12864系列中，（根据DDRAM关系，有如下变化效果）

R0＝0、R1＝0：为一、三行反白；

R0＝0、R1＝1：为二、四行反白。

4）睡眠模式：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SL | X | X |

功能：SL=1：脱离睡眠模式；　　SL=0：进入睡眠模式。

5）扩充功能设定：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | X | RE | G | 0 |

功能：DL=1：8-BIT 控制接口；　DL=0：4-BIT 控制接口

RE=1：扩充指令集动作；  RE=0：基本指令集动作

G=1：绘图显示ON；　　　G=0：绘图显示OFF

6）卷动地址设定：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 |

功能：SR=1，AC5~AC0 为垂直卷动地址

7）绘图RAM地址设定：

| CODE： | RS | RW | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 |

功能：设定GDRAM地址到地址计数器（AC）

五、显示坐标关系：

1、DS12232系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | 84H | 85H | 86H | 87H |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | 94H | 95H | 96H | 97H |

2、DS12832系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | 84H | 85H | 86H | 87H |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | 94H | 95H | 96H | 97H |

3、DS12864系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | 84H | 85H | 86H | 87H |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | 94H | 95H | 96H | 97H |
| 第3行 | 88H | 89H | 8AH | 8BH | 8CH | 8DH | 8EH | 8FH |
| 第4行 | 98H | 99H | 9AH | 9BH | 9CH | 9DH | 9EH | 9FH |

4、DS16032系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | 84H | 85H | 86H | 87H | 88H | 89H |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | 94H | 95H | 96H | 97H | 98H | 99H |

5、DS19264系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | ------ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | ------ | 86H | 87H | 8AH | 8BH |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | ------ | 96H | 97H | 9AH | 9BH |
| 第3行 | 80H | 81H | 82H | 83H | ------ | 86H | 87H | 8AH | 8BH |
| 第4行 | 90H | 91H | 92H | 93H | ------ | 96H | 97H | 9AH | 9BH |

6、DS24064系列

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | ------ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 | 80H | 81H | 82H | 83H | ------ | 8BH | 8CH | 8DH | 8EH |
| 第2行 | 90H | 91H | 92H | 93H | ------ | 9BH | 9CH | 9DH | 9EH |
| 第3行 | 80H | 81H | 82H | 83H | ------ | 8BH | 8CH | 8DH | 8EH |
| 第4行 | 90H | 91H | 92H | 93H | ------ | 9BH | 9CH | 9DH | 9EH |

六、显示步骤：

1、显示资料RAM（DDRAM）

显示数据RAM 提供64×2 个字节的空间，最多可以控制4 行16个中文字型（16×16点阵），或4行×32个字符（8×16）。当写入显示资料RAM时，可以分别显示CGROM，HCGROM 与CGRAM 的字型；此中文字库系列模块可以显示三种字型，分别是半宽的HCGROM 字型、自定义CGRAM 字型及中文CGROM 字型，三种字型的选择，由在DDRAM 中写入的编码选择，在0000H ~ 0006H 的编码中将选择CGRAM 的自定字型，02H ~ 7FH 的编码中将选择半宽英数字的字型，至于A1 以上的编码将自动的结合下一个字节，组成两个字节的编码达成中文字型的编码简繁体中文BIG5（A140 ~ D75F），简体中文GB(A1A0 ~ F7FF)，详细各种字型编码如下：

1）显示半宽字型：将8 位资料写入DDRAM 中，范围为02H ~ 7FH 的编码。

2）显示CGRAM 字型：将16 位资料写入DDRAM 中，总共有0000H，0002H，0004H，0006H 四种编码。

3）显示中文字形：将16 位资料写入DDRAM 中，范围为A140H ~ D75FH 的繁体中文编码(BIG5) ，A1A0H ~ F7FFH 的简体中文编码(GB)。将16 位资料写入DDRAM 方式为透过连续写入两个字节的资料来完成，先写入高字节（D15 ~ D8）再写入低字节（D7 ~ D0）。

2、绘图RAM（GDRAM）

绘图显示RAM 提供64×32 个字节的记忆空间（由扩充指令设定绘图RAM 地址），最多可以控制256×64点的二维绘图缓冲空间，在更改绘图RAM 时，由扩充指令设定GDRAM 地址先设垂直地址再设水平地址（连续写入两个字节的数据来完成垂直与水平的坐标地址），再写入两个8 位的资料到绘图RAM，而地址计数器（AC）会自动加一,整个写入绘图RAM 的步骤如下：

1）绘图清屏。

2）先将垂直的字节坐标（Y）写入绘图RAM 地址。

3）再将水平的字节坐标（X）写入绘图RAM 地址。

4）将D15 ~ D8 写入到RAM 中（写入第一个Bytes）。

5）将D7 ~ D0 写入到RAM 中（写入第二个Bytes）。

七、初始化时序：

1、8位并联接口：

2、4位并联接口：

八、应用举例：

下列硬件与软件举例以DS24064C为例。其它类型液晶显示模块的硬件方面连接与DS24064C不同之处是使能信号（E），软件方面与DS24064C不同之处是DDRAM地址。

1、硬件连接图：

注意：①使用并口驱动方式时，PSB＝VDD。

②使用串口驱动方式时，PSB＝VSS，且DB0~DB7悬空不接。

③当VDD＝+5.0V时，将电位器(20KΩ)的c端与液晶显示模块的VOUT端断开，然后连接到VSS(0V)端。如下图所示：

2、软件举例：（汇编程序，含并口/串口控制方式）

;************************************************************************************

;THE Program is for Parallel（并口读/写子程序）

ORG 0000H;

LJMP MAIN;

ORG 0100H;

RS EQU P3.4;  并口:RS(数据/指令线：0:指令；1:数据)      串口:CS(1:使能）

RW EQU P3.5;  并口:RW(读/写控制：　0:写　　1:读)        串口:SID（串联数据线）

E1 EQU P3.1;  并口:E1(上半屏使能控制)                   串口:SCLK1（时钟）

E2 EQU P3.0;  并口:E2(下半屏使能控制)                   串口:SCLK2（时钟）

PSB EQU P2.0; 并口:PSB=1(VDD)                           串口:PSB=0(VSS)

RST EQU P2.1; 低有效

COMMAND EQU 30H;

COMMAND1 EQU 31H;

COMMAND2 EQU 32H

DATA1 EQU 33H;

ADDX EQU 34H;

ADDY EQU 35H;

ADDX1 EQU 36H;

ADDY1 EQU 37H;

LONG EQU 38H;

HIGHT EQU 39H;

;上半屏忙标志检测

RR_BF_U:MOV P1,#0FFH;

BF1:CLR RS;

SETB RW;

SETB E1;

JB P1.7,BF1;

CLR E1;

RET;

;上半屏写指令了程序(检测忙标志位)

WW_COM_U:LCALL RR_BF_U;

CLR RS;

CLR RW;

MOV P1,COMMAND;

SETB E1;

CLR E1;

RET;

;上半屏写指令了程序(不检测忙标志位)

WW_COM_U1:CLR RS;

CLR RW;

MOV P1,COMMAND;

SETB E1;

CLR E1;

RET;

;上半屏写数据了程序(检测忙标志位)

WW_DAT_U:LCALL RR_BF_U;

SETB RS;

CLR RW;

MOV P1,DATA1;

SETB E1;

CLR E1;

RET;

;下半屏忙标志检测

RR_BF_D:MOV P1,#0FFH;

BF2:CLR RS;

SETB RW;

SETB E2;

JB P1.7,BF2;

CLR E2;

RET;

;下半屏写指令了程序(检测忙标志位)

WW_COM_D:LCALL RR_BF_D;

CLR RS;

CLR RW;

MOV P1,COMMAND;

SETB E2;

CLR E2;

RET;

;下半屏写指令了程序(不检测忙标志位)

WW_COM_D1:CLR RS;

CLR RW;

MOV P1,COMMAND;

SETB E2;

CLR E2;

RET;

;下半屏写数据了程序(检测忙标志位)

WW_DAT_D:LCALL RR_BF_D;

SETB RS;

CLR RW;

MOV P1,DATA1;

SETB E2;

CLR E2;

RET;

;************************************************************************************

;************************************************************************************

;THE Program is for Series（串口读/写子程序）

ORG 0000H;

LJMP MAIN;

ORG 0100H;

CS EQU P3.4;     串口:CS(1:使能）         并口:RS(数据/指令线：1:数据  0:指令)

SID EQU P3.5;    串口:SID（串联数据线）   并口:RW(读/写控制：　1:读    0:写　)

SCLK1 EQU P3.1;  串口:SCLK1（时钟）       并口:E1(上半屏使能控制)

SCLK2 EQU P3.0;  串口:SCLK2（时钟）       并口:E2(下半屏使能控制)

PSB EQU P2.0;    串口:PSB=0(VSS)          并口:PSB=1(VDD)

RST EQU P2.1;    低有效

COMMAND EQU 30H;

COMMAND1 EQU 31H;

COMMAND2 EQU 32H

DATA1 EQU 33H;

ADDX EQU 34H;

ADDY EQU 35H;

ADDX1 EQU 36H;

ADDY1 EQU 37H;

LONG EQU 38H;

HIGHT EQU 39H;

;上半屏写指令了程序

WW_COM_U:  CLR SCLK2

SETB CS;

SETB SID;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

MOV A,COMMAND;

SETB C;

MOV R4,#04H;

RR1:RLC A;

CLR SCLK1;

MOV SID,C;

SETB SCLK1;

DJNZ R4,RR1;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

MOV R4,#04H;

RR2:RLC A;

CLR SCLK1;

MOV SID,C;

SETB SCLK1;

DJNZ R4,RR2;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

CLR CS;

RET;

;上半屏写数据了程序

WW_DAT_U:  CLR SCLK2;

SETB CS;

SETB SID;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

MOV A,DATA1;

SETB C;

MOV R4,#04H;

WW1:RLC A;

CLR SCLK1;

MOV SID,C;

SETB SCLK1;

DJNZ R4,WW1;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

MOV R4,#04H;

WW2:RLC A;

CLR SCLK1;

MOV SID,C;

SETB SCLK1;

DJNZ R4,WW2;

CLR SCLK1;

CLR SID;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

SETB SCLK1;

CLR SCLK1;

CLR CS;

RET;

;下半屏写指令子程序

WW_COM_D:  CLR SCLK1;

SETB CS;

SETB SID;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

MOV A,COMMAND;

SETB C;

MOV R4,#04H;

RR3:RLC A;

CLR SCLK2;

MOV SID,C;

SETB SCLK2;

DJNZ R4,RR3;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

MOV R4,#04H;

RR4:RLC A;

CLR SCLK2;

MOV SID,C;

SETB SCLK2;

DJNZ R4,RR4;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

CLR CS;

RET;

;下半屏写数据了程序

WW_DAT_D:  CLR SCLK1;

SETB CS;

SETB SID;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

MOV A,DATA1;

SETB C;

MOV R4,#04H;

WW3:RLC A;

CLR SCLK2;

MOV SID,C;

SETB SCLK2;

DJNZ R4,WW3;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

MOV R4,#04H;

WW4:RLC A;

CLR SCLK2;

MOV SID,C;

SETB SCLK2;

DJNZ R4,WW4;

CLR SCLK2;

CLR SID;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

SETB SCLK2;

CLR SCLK2;

CLR CS;

RET;

;************************************************************************************

;************************************************************************************

;下列子程序与主程序可使用于串口方式控制与并口方式控制，不同之处详见备注。

;自编自定义16*16点阵图案(上半屏）

;第1行左8bit,第1行右8bit;第2行左8bit,第2行右8bit;......第16行左8bit,第16行右8bit;

DZ_U:MOV COMMAND,COMMAND1;

MOV R0,#10H;

DZ1U:LCALL WW_COM_U;

MOV R1,#02H;

DZ2U:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_U;

INC DPTR;

DJNZ R1,DZ2U;

INC COMMAND;

DJNZ R0,DZ1U;

RET;

;自编自定义16*16点阵图案(下半屏）

;第1行左8bit,第1行右8bit;第2行左8bit,第2行右8bit;......第16行左8bit,第16行右8bit;

DZ_D:MOV COMMAND,COMMAND1;

MOV R0,#10H;

DZ1D:LCALL WW_COM_D;

MOV R1,#02H;

DZ2D:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_D;

INC DPTR;

DJNZ R1,DZ2D;

INC COMMAND;

DJNZ R0,DZ1D;

RET;

;绘图方式子程序(上半屏)：

;绘图取模方式：横向取模、字节不倒序。

PIC_U: MOV ADDY,ADDY1;

MOV R0,HIGHT;

PIC_U1:MOV COMMAND,#34H;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,ADDY;

LCALL WW_COM_U;

MOV ADDX,ADDX1;

MOV COMMAND,ADDX;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U;

MOV R1,LONG;

PIC_U2:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_U;

INC DPTR;

CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_U;

INC DPTR;

DJNZ R1,PIC_U2;

INC ADDY;

DJNZ R0,PIC_U1;

MOV COMMAND,#36H;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U;

RET;

;绘图方式子程序(下半屏)：

;绘图取模方式：横向取模、字节不倒序。

PIC_D: MOV ADDY,ADDY1;

MOV R0,HIGHT;

PIC_D1:MOV COMMAND,#34H;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,ADDY;

LCALL WW_COM_D;

MOV ADDX,ADDX1;

MOV COMMAND,ADDX;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_D;

MOV R1,LONG;

PIC_D2:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_D;

INC DPTR;

CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_D;

INC DPTR;

DJNZ R1,PIC_D2;

INC ADDY;

DJNZ R0,PIC_D1;

MOV COMMAND,#36H;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_D;

RET;

;绘图清屏子程序(上半屏)：

PIC_CLEAR_U:

MOV ADDY,#80H;

MOV R0,#20H;

PIC_C_U1:MOV COMMAND,#34H;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,ADDY;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,#80H;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U;

MOV R1,#20H;

PIC_C_U2:MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_U;

DJNZ R1,PIC_C_U2;

INC ADDY;

DJNZ R0,PIC_C_U1;

MOV COMMAND,#36H;

LCALL WW_COM_U;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U;

RET;

;绘图清屏子程序(下半屏)：

PIC_CLEAR_D:

MOV ADDY,#80H;

MOV R0,#20H;

PIC_C_D1:MOV COMMAND,#34H;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,ADDY;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#80H;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_D;

MOV R1,#20H;

PIC_C_D2:MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_D;

DJNZ R1,PIC_C_D2;

INC ADDY;

DJNZ R0,PIC_C_D1;

MOV COMMAND,#36H;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_D;

RET;

;清除文本（非图形）形式显示子程序（上半屏）

WORD_CLEAR_U:

MOV COMMAND1,#40H;

MOV DPTR,#TAB0;

LCALL DZ_U;

;在上半屏位置显示自编图案：

MOV R2,#80H;

MOV R3,#20H;

DOTCU:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_U;

INC R2;

DJNZ R3,DOTCU;

RET;

;清除文本（非图形）形式显示子程序（下半屏）

WORD_CLEAR_D:

MOV COMMAND1,#40H;

MOV DPTR,#TAB0;

LCALL DZ_D;

;在下半屏位置显示自编图案：

MOV R2,#80H;

MOV R3,#20H;

DOTCD:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_D;

INC R2;

DJNZ R3,DOTCD;

RET;

;延时50MS;

DELAY1:MOV R7,#01;

LL1:MOV R6,#100;

LL2:MOV R5,#250;

LL3:DJNZ R5,LL3;

DJNZ R6,LL2;

DJNZ R7,LL1;

RET;

;延时800MS;

DELAY2:MOV R7,#08;

LL4:MOV R6,#100;

LL5:MOV R5,#250;

LL6:DJNZ R5,LL6;

DJNZ R6,LL5;

DJNZ R7,LL4;

RET;

;延时1MS;

DELAY3:MOV R7,#02;

LL7:MOV R6,#02;

LL8:MOV R5,#125;

LL9:DJNZ R5,LL9;

DJNZ R6,LL8;

DJNZ R7,LL7;

RET;

MAIN:CLR RST;

NOP;

SETB RST;

SETB PSB;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U1;并口方式控制

LCALL WW_COM_D1; 并口方式控制

;LCALL WW_COM_U1;串口方式控制

;LCALL WW_COM_D1; 串口方式控制

LCALL DELAY3;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U1; 并口方式控制

LCALL WW_COM_D1; 并口方式控制

;LCALL WW_COM_U1;串口方式控制

;LCALL WW_COM_D1; 串口方式控制

LCALL DELAY3;

MOV COMMAND,#0CH;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#01H;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#06H;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#02H;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#14H;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

MOV COMMAND,#30H;

LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_COM_D;

;第一行中文显示

MOV DPTR,#TAB1;

MOV R1,#0FH;

MOV COMMAND,#80H;

L1:MOV R2,#02H;

LCALL WW_COM_U;

L2:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_U;

INC DPTR;

DJNZ R2,L2;

INC COMMAND;

DJNZ R1,L1;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;第二行中文显示

MOV DPTR,#TAB2;

MOV R1,#0FH

MOV COMMAND,#90H;

L3:MOV R2,#02H;

LCALL WW_COM_U;

L4:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_U;

INC DPTR;

DJNZ R2,L4;

INC COMMAND;

DJNZ R1,L3;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;第三行中文显示

MOV DPTR,#TAB3;

MOV R1,#0FH

MOV COMMAND,#80H;

L5:MOV R2,#02H;

LCALL WW_COM_D;

L6:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_D;

INC DPTR;

DJNZ R2,L6;

INC COMMAND;

DJNZ R1,L5;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;第四行中文显示

MOV DPTR,#TAB4;

MOV R1,#0FH

MOV COMMAND,#90H;

L7:MOV R2,#02H;

LCALL WW_COM_D;

L8:CLR A;

MOVC A,@A+DPTR;

MOV DATA1,A;

LCALL WW_DAT_D;

INC DPTR;

DJNZ R2,L8;

INC COMMAND;

DJNZ R1,L7;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;文本清屏

LCALL WORD_CLEAR_U;

LCALL WORD_CLEAR_D;

;全屏显示半宽字符

MOV COMMAND,#81H;

MOV R0,#10H;

MOV DATA1,#02H;

ZF1:LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_DAT_U;

INC DATA1;

LCALL WW_DAT_U;

INC DATA1;

INC COMMAND;

DJNZ R0,ZF1;

MOV COMMAND,#90H;

MOV R0,#10H;

MOV DATA1,#20H;

ZF2:LCALL WW_COM_U;

LCALL WW_DAT_U;

INC DATA1;

LCALL WW_DAT_U;

INC DATA1;

INC COMMAND;

DJNZ R0,ZF2;

MOV COMMAND,#80H;

MOV R0,#10H;

MOV DATA1,#40H;

ZF3:LCALL WW_COM_D;

LCALL WW_DAT_D;

INC DATA1;

LCALL WW_DAT_D;

INC DATA1;

INC COMMAND;

DJNZ R0,ZF3;

MOV COMMAND,#90H;

MOV R0,#10H;

MOV DATA1,#60H;

ZF4:LCALL WW_COM_D;

LCALL WW_DAT_D;

INC DATA1;

LCALL WW_DAT_D;

INC DATA1

INC COMMAND;

DJNZ R0,ZF4;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;文本清屏

LCALL WORD_CLEAR_U;

LCALL WORD_CLEAR_D;

;写入自定义16*16点阵图案（上半屏）:间隔点

MOV COMMAND1,#50H;

MOV DPTR,#TAB5;

LCALL DZ_U;

;在上半屏位置显示自编图案：

MOV R2,#80H;

MOV R3,#10H;

DOTU1:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#02H;

LCALL WW_DAT_U;

INC R2;

DJNZ R3,DOTU1;

MOV R2,#90H;

MOV R3,#10H;

DOTU2:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#02H;

LCALL WW_DAT_U;

INC R2;

DJNZ R3,DOTU2;

;写入自定义16*16点阵图案（下半屏）:间隔点

MOV COMMAND1,#50H;

MOV DPTR,#TAB5;

LCALL DZ_D;

;在下半屏位置显示自编图案：

MOV R2,#80H;

MOV R3,#10H;

DOTD1:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#02H;

LCALL WW_DAT_D;

INC R2;

DJNZ R3,DOTD1;

MOV R2,#90H;

MOV R3,#10H;

DOTD2:MOV COMMAND,R2;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#00H;

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#02H;

LCALL WW_DAT_D;

INC R2;

DJNZ R3,DOTD2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;文本清屏

LCALL WORD_CLEAR_U;

LCALL WORD_CLEAR_D;

MOV COMMAND,#06H;光标右移，显示右移。

LCALL WW_COM_U

MOV COMMAND,#0EH;光标开、不反白闪烁

LCALL WW_COM_U;

;第1行显示'反白显示演示说明：'

MOV COMMAND,#80H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0B7H;显示‘反’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0B4H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 81H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0B0H;显示‘白’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0D7H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 82H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CFH;显示‘显’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0D4H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 83H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CAH;显示‘示’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0BEH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 84H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0D1H;显示‘演’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0DDH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 85H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CAH;显示‘示’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0BEH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 86H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CBH;显示‘说’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0B5H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 87H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0C3H;显示‘明’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0F7H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

INC COMMAND; 88H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0A3H;显示‘：’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0BAH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#0CH;光标关

LCALL WW_COM_U;

;瑞特中文反白演示：

MOV COMMAND,#90H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0C8H;显示‘瑞’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0F0H;

LCALL WW_DAT_U;

MOV COMMAND,#91H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CCH;显示‘特’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0D8H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#92H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0A3H;显示‘+’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0ABH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;上半屏图形清屏

LCALL PIC_CLEAR_U;

;显示绘图（上半屏）

MOV ADDY1,#90H;设置起始Y地址

MOV ADDX1,#93H;设置起始X地址

MOV LONG,#02H;设置绘图长度

MOV HIGHT,#10H;设置绘图高度

MOV DPTR,#TAB6;

LCALL PIC_U;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#95H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0A3H;显示‘=’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0BDH;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;显示‘瑞特’反白

MOV COMMAND,#96H

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0C8H;显示‘瑞’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0F0H;

LCALL WW_DAT_U;

MOV COMMAND,#97H;

LCALL WW_COM_U;

MOV DATA1,#0CCH;显示‘特’

LCALL WW_DAT_U;

MOV DATA1,#0D8H;

LCALL WW_DAT_U;

LCALL DELAY2;

;显示绘图（上半屏）－－反白

MOV ADDY1,#90H;设置起始Y地址

MOV ADDX1,#96H;设置起始X地址

MOV LONG,#02H;设置绘图长度

MOV HIGHT,#10H;设置绘图高度

MOV DPTR,#TAB6;

LCALL PIC_U;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#80H;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#0BBH;显示‘绘’

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#0E6H;

LCALL WW_DAT_D;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#90H;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#0CDH;显示‘图’

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#0BCH;

LCALL WW_DAT_D;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#81H;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#0D1H;显示‘演’

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#0DDH;

LCALL WW_DAT_D;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

MOV COMMAND,#91H;

LCALL WW_COM_D;

MOV DATA1,#0CAH;显示‘示’

LCALL WW_DAT_D;

MOV DATA1,#0BEH;

LCALL WW_DAT_D;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

;下半屏绘图清屏

LCALL PIC_CLEAR_D;

;显示绘图（下半屏）

MOV ADDY1,#80H;设置起始Y地址

MOV ADDX1,#82H;设置起始X地址

MOV LONG,#0DH;设置绘图长度

MOV HIGHT,#20H;设置绘图高度

MOV DPTR,#TAB7;

LCALL PIC_D;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LCALL DELAY2;

LJMP MAIN;

TAB0:

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

TAB1:DB'　　深圳市瑞特电子有限公司　　'

TAB2:DB'　　　竭诚为新老客户服务　　　'

TAB3:DB'TEL:+86-0755-27931875/27931806'

TAB4:DB'FAX:+86-0755-27931864-824     '

TAB5:;--  宽度x高度=16x16  --

DB  0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H

DB  000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH

TAB6:;--  宽度x高度=16x16  --

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

TAB7:

;--  调入了一幅图像：D:\program\bmp\Pictures\2008.bmp  --

;--  宽度x高度=208x32  --

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,002H,000H,00FH,0FCH,000H,000H,000H,000H,07EH,00FH,082H,001H,0C0H,007H,000H

DB  00FH,0FFH,0FCH,000H,000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H,002H,000H,008H,004H,000H

DB  000H,000H,000H,07CH,01FH,0F2H,003H,0E0H,00FH,080H,01EH,03FH,0F8H,000H,000H,003H

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H,03FH,0E0H,00BH,0F4H,000H,000H,000H,000H,03CH,031H,0D2H

DB  006H,030H,018H,0C0H,028H,01FH,0E0H,000H,000H,003H,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,080H,022H

DB  020H,008H,084H,000H,000H,000H,000H,004H,060H,05AH,080H,000H,000H,000H,041H,08FH

DB  080H,000H,000H,003H,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,040H,022H,020H,00BH,0F4H,000H,000H,000H

DB  000H,00FH,0E0H,056H,080H,000H,000H,000H,080H,04FH,0C0H,000H,000H,003H,0F7H,0FBH

DB  0FFH,0FFH,080H,022H,020H,008H,084H,000H,000H,000H,000H,00CH,0C0H,0A5H,000H,000H

DB  000H,000H,080H,00FH,0C0H,000H,000H,003H,0C1H,0FFH,0FFH,0FFH,040H,03FH,0E0H,008H

DB  0A4H,000H,000H,000H,003H,0D9H,0C0H,0C6H,000H,000H,000H,001H,08CH,00FH,0EFH,000H

DB  000H,003H,0E3H,0FFH,0FFH,0FFH,080H,002H,000H,008H,094H,000H,000H,000H,00FH,0FBH

DB  0E1H,02AH,000H,000H,000H,001H,052H,00FH,0FFH,0C0H,000H,003H,0E3H,0FFH,0FFH,0FFH

DB  040H,002H,000H,00FH,0FCH,000H,000H,000H,01FH,0F3H,0E1H,06AH,000H,000H,000H,001H

DB  052H,01FH,0FFH,0E0H,000H,003H,0EBH,0FBH,0FFH,0FFH,080H,002H,000H,008H,004H,000H

DB  000H,000H,01FH,0F7H,0E1H,06EH,0C0H,000H,000H,00DH,0DAH,01FH,0FFH,0E0H,000H,003H

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,040H,002H,000H,00FH,0FCH,000H,000H,000H,03FH,0F7H,0F1H,06FH

DB  060H,000H,000H,01BH,0DAH,03FH,0FFH,0F0H,000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,080H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0F7H,081H,06DH,0E0H,000H,000H,01EH,05AH,007H

DB  0FFH,0F0H,000H,003H,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,040H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  03FH,0F7H,000H,0D1H,0C0H,000H,000H,00EH,02CH,003H,0FFH,0F0H,000H,003H,0FFH,0FFH

DB  0FFH,0FFH,040H,006H,00CH,018H,030H,000H,000H,000H,01FH,0F6H,030H,000H,040H,000H

DB  000H,008H,000H,031H,0FFH,0E0H,000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,080H,009H,012H,024H

DB  048H,000H,000H,000H,01FH,0FEH,060H,000H,040H,000H,000H,008H,000H,019H,0FFH,0E0H

DB  000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,040H,001H,012H,024H,048H,000H,000H,000H,00FH,0EEH

DB  0A0H,000H,040H,000H,000H,008H,000H,015H,0DFH,0C0H,000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

DB  080H,002H,012H,024H,030H,000H,000H,000H,007H,086H,010H,000H,080H,000H,000H,004H

DB  000H,021H,0CFH,000H,000H,003H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,040H,004H,012H,024H,048H,000H

DB  000H,000H,000H,003H,01CH,001H,000H,000H,000H,002H,000H,0E3H,080H,000H,000H,003H

DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,080H,008H,012H,024H,048H,000H,000H,000H,000H,001H,08BH,006H

DB  000H,000H,000H,001H,083H,047H,000H,000H,000H,000H,055H,055H,055H,055H,040H,00FH

DB  00CH,018H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,07CH,0F9H,000H,000H,00DH,080H,07CH,09CH

DB  000H,000H,000H,000H,02AH,0AAH,0AAH,0AAH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,087H,0D8H,080H,000H,012H,041H,0AFH,03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,002H,034H,040H,000H

DB  011H,022H,050H,0FFH,000H,000H,000H,000H,07FH,000H,07FH,000H,07FH,000H,07FH,000H

DB  07FH,000H,000H,000H,004H,002H,001H,0FAH,040H,000H,018H,0B4H,04FH,0FFH,080H,000H

DB  000H,000H,0E1H,080H,0E1H,080H,0E1H,080H,0E1H,080H,0E1H,080H,000H,000H,004H,002H

DB  001H,079H,0E0H,000H,024H,04CH,09FH,0FFH,080H,000H,000H,001H,021H,0C1H,021H,0C1H

DB  021H,0C1H,021H,0C1H,021H,0C0H,000H,000H,03FH,084H,000H,0B2H,010H,000H,022H,080H

DB  0BFH,0FFH,0C0H,000H,000H,002H,03FH,0E2H,03FH,0E2H,03FH,0E2H,03FH,0E2H,03FH,0E0H

DB  000H,000H,01FH,004H,000H,09FH,0C8H,000H,011H,018H,0BFH,0FFH,0E0H,000H,000H,002H

DB  07CH,062H,07CH,062H,07CH,062H,07CH,062H,07CH,060H,000H,000H,00EH,004H,000H,0E4H

DB  028H,000H,008H,024H,07FH,0FFH,0E0H,000H,000H,003H,0F8H,063H,0F8H,063H,0F8H,063H

DB  0F8H,063H,0F8H,060H,000H,000H,01FH,004H,000H,089H,008H,000H,004H,002H,07FH,0FBH

DB  0F0H,000H,000H,002H,078H,022H,078H,022H,078H,022H,078H,022H,078H,020H,000H,000H

DB  031H,084H,001H,00EH,008H,000H,002H,000H,0FFH,0FDH,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H

END;

九、附件：

1、16×8半宽字型符号表：

2、中文字型码表（简体中文）：

3、注意事项：

- 模块的使用与保养：

①液晶显示模块为易碎品，模块内有玻璃屏，不能由高处跌落或机械震动。

②如果显示屏破裂，有液晶流出，应避免入口，因为液晶是有毒物质。如果皮肤或衣服上粘上液晶，请立即用肥皂和水冲洗。

③不要用外力压迫显示屏表面，这样会引起颜色变化。不要扭曲液晶显示模块，这样会引起缺划等缺陷。

④显示屏表面有一层较软的偏光片，易被硬物划伤，应注意保护。

⑤如果显示屏表面玷污，可以用软的干布或脱脂棉轻轻擦拭。如果还不干净，可蘸正乙烷溶剂擦拭。除此之外的溶剂可能会伤害到偏光片，尤其是下列溶剂不能使用：水、丙酮、甲苯、异丙醇。

⑥严禁拆解液晶显示模块，不能扭动模块的金属框脚。对于使用热压胶纸或带柔性电缆的模块，严禁反复扭曲或撕扯胶纸和电缆。

⑦NC脚为空脚，必须悬空，不能接地。在逻辑电路的电源关闭后，应马上停止向模块输入信号。

⑧模块中的控制、驱动电路是低压、微功耗的CMOS电路，极易被静电击穿，而人体有时会产生高达几十伏或上百伏的高压静电，所以，在操作、装配、以及使用中都应极其小心，要严防静电。
a、当用手拿液晶显示模块时，注意身体必须接地。
b、焊接工具，如电烙铁，必须接地良好，没有漏电。

c、操作用的电动改锥等工具必须良好地接地，没有漏电。

d、不得使用真空吸尘器进行清洁处理。因为它会产生很强的静电。

e、为了减少总的静电，不要在过于干燥的环境中进行装配工作，推荐相对湿度50%～60%RH。

f、地面、工作台、椅子、架子、推车及工具之间都应形成电阻接触，以保持其在相同电位上，否则也会产生静电。

g、液晶显示屏表面贴有一层保护膜，撕下这层保护膜时可能会产生静电，须小心。

⑨在液晶显示模块上焊接引线或电缆时，须注意：
  a、烙铁温度：280℃±10℃。
  b、焊接时间：3～4秒。
  c、焊接材料：共晶型、低熔点。

d、不要使用酸性助焊剂。

e、重复焊接不要超过3次，且每次重复需间隔5分钟。

⑩通电使用前应注意：

a、模块使用接入电源及断开电源时，必须在正电源(5±0.25V或3.3±0.25V，具体电源电压根据具体模块来定)稳定接人后，才能输入信号电平。如在电源稳定接人前，或断开后就输人信号电平，将会损坏模块中的集成电路，使模块损坏。

b、点阵模块是高路数液晶显示器件，显示时的对比度、视角与温度、驱动电压关系很大。所以应调整V0至最佳对比度、视角时为止。如果V0调整过高，不仅会影响显示，还会缩短液晶示器件的寿命。

c、在规定工作温度范围下限以下使用时，显示响应很慢，而在规定工作温度范围上限上使用时，整个显示面又会变黑，这不是损坏，只需恢复规定温度范围，一切又将恢夏正常。

d、用力按压显示部位，会产生异常显示。这时切断电源,等待几分钟后，重新接入，即可恢复正常。

e、液晶显示器件或模块表面结雾时，不要通电工作，因为这将引起电极化学反应，产生断线。

f、长期用于阳光及强光下时，被遮部位会产生残留影像。

2) 储存液晶显示模块应注意以下几个事项：
①放置暗处，避免日光或其他光源直接照射处。
②防止静电。
③长期储存时，环境温度和相对湿度应控制在0℃～35℃和≤80%RH。
④防止与酸性、碱性物质或具有腐蚀性的物质相接触。

⑤不能在液晶显示模块表面压放任何物品。

⑥严格避免极限温／湿度条件下存放。特殊条件下必须存放时，也可在40℃、85％RH时，或60℃，小于60％RH条件下存放，但不宜超过168小时。

3) 运输
液晶显示模块在运输途中不能剧烈震动或跌落，不能有外力压迫，并且无水、无尘也无日光直射。