模块背光： 模块背光主要有LED背光、EL背光（场致发光）、CCFL背光三种。 LED背光： LED背光主要黄绿色、蓝色、白色、琥珀色等，大多数种类背光需要制做塑胶模具。此种背光优点是稳定可靠，成本低廉。缺点是工作电流较大，发热量较高。 EL背光： EL背光颜色种类稍多，目前常用有绿色、兰色。EL背光制作较为简单，无需模具，形状任意，薄如纸板，安装方便。但缺点是必须用高压驱动，一般情况下，EL背光片工作电压（交流）需70-110伏左右。且其正常工作寿命较LED型背光短。 CCFL背光: 三种背光电气特性如下

LED BACKLIGHT; 2Driving method:4.2VDC 2Luminous intensity:50~80cd/m² 2Life:100K hours. EL BACKLIGHT; 2Luminous intensity:30~50cd/m² 2Driving method:100~130 Vrms AC 400 ~ 1000Hz 2Power consumption:~0.17mA/cm² 2Life:10K hours. CCFL BACKLIGHT; 2Luminous intendity: 300~600 cd/m² 2Operating voltage: 600~1000Vrms AC 2Power consumption:~1.7W 2Life:30K hours.