电气特性：

为使需要点亮的内容呈显示状态，须将交流驱动电压加在LCD的段电极与公共电极之间。为了保证显示效果及延长液晶的工作寿命，必须采用交流电压（AC），而不使用直流电压（DC）。

LCD可以是静态或动态驱动。静态驱动的特点是对比度高，显示均匀，响应速度快，易于控制。但是，由于每段都是单独驱动，所以电极数目较多。因此，通常情况下采用动态驱动。

LCD驱动波形可以从三个方面描述：

| 参数 | 解 释 |
| --- | --- |
| LCD的驱动电压（VLCD） | LCD的驱动电压为加在点亮部分的段电压与公共电压之差（峰 - 峰值） |
| 占空比（Duty） | 为减少LCD上的电极数目，采用多路驱动，LCD的电压是交 流波形，LCD的占空比Duty即为高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率。 |
| 偏压比（Bias） | LCD的驱动波形由几级电平组成，为防止对比度不均匀，在不点亮象素对应的电极上仍加有一定电压，这对降低点亮象素产生 的交叉干扰和防止对比度不均匀很重要。LCD中非点亮象素（非选点）的电压有效值与点亮象素（选择点）电压有效值之比（1/n）称为偏压比。 |

在订制液晶显示屏时，选择的驱动电压、占空比与偏压比应当与驱动器配合。

温度特性：

液晶显示产品对温度要求较高，一般分为常温型和宽温型两种，其具体适用范围如下：

| 种类\温度范围 | 工作温度 | 存储温度 |
| --- | --- | --- |
| 常温型 | 0 °C——50 °C | -10°C——60°C |
| 宽温型 | -20°C——+70°C | -30°C——+80°C |

另如特殊环境要求适应范围更大的液晶产品，如军用品或科研用品等，则需特殊订制。

工作视角：

液晶显示的对比度随视角的变化而变化，视角是观察方向与液晶显示器平面法线之间的最大夹角。如是将液晶显示器件表面当作一个钟面，则根据观察者视线的来自的方向，可以将视角划分为12:00、3:00、6:00、9:00四种，但最常用为6点及12点钟视角产品。