|  |  | 检验规程 | 零部件名称 | 液晶屏 | 型号规格 | 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用机型 | 通用 | 页 码 | 1 |
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 操作方法及操作要求 | 检验设备、工具 | 抽样方案 |  |
|  |  |  |  |  | 检验水平 | AQL |
| 1 | 屏卡 | 接上屏线，接触良好 | 接上屏线，目测接触是否良好 | 屏线 |  |  |
| 2 | 几何失真 | 看一下四个角上和中间的圆形是否为正圆，还要看屏幕上的方块是否是正方形，如果不是，就要进行调节，直至准确为止。若怎么都调不准确，则说明液晶屏有较大的几何失真。 | 先把屏线插到主板上，再连高压板，然后插主板高压板连接线，接着用VGA线把主板和主机连起来，点亮屏，切换到PC状态下，打开电脑上的Ntest软件，下面3－7的检测项目均以这个为前提。按下Geometry按钮。 | 一台电脑主机，一块好的主板和高压板，一条主板高压板连接线，一条VGA线 |  |  |
| 3 | 亮度和对比度 | 目测 | 按下Brightness and contrast按钮 | 同上 |  |  |
| 4 | 亮点、暗点、亮线、亮斑、花斑及漏光 | 在全屏幕状态下不时的切换白、红、绿、蓝、黑五种颜色，并要仔细观测 | 按下Colors按钮 | 同上 |  |  |
| 5 | 收敛 | 屏幕上红、绿、蓝色线条重合在一起形成白色，如果图像没有收敛错误，三色线条会重合组成白色，否则说明有收敛错误。 | 按下Convergence按钮 | 同上 |  |  |
| 6 | 分辨率 | 图像是逐渐变细的黑白相间的线条，它们排列成方块，请仔细观察线条是否清晰，是否会交织在一起。如果线条之间清晰可辨，说明分辨率较高。 | 按下Resolution按钮 | 同上 |  |  |
| 7 | 文字显示的清晰程度 | 检查屏幕上各处以及各个角落，看看文字在液晶屏上是否有模糊现象。 | 按下Readability按钮 | 同上 |  |  |
| 8 | 响应时间 | 目测 | 看DVD或拖动网页滚动条 | DVD一台 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

编制/日期：                                审核/日期：                                         批准/日期：