A. LCD使用注意事项 1.确保是在电源关闭的状态下拔插线缆

2.对液晶屏进行固定安装时，注意使整个液晶屏保持平整，避免外力导致液晶屏 "弯曲"、"扭曲"

3.一定要小心液晶屏的表面偏光片，避免被坚硬物体划伤（决不能将坚硬物品置于液晶屏之上）

4.如果水滴长时间滞留在液晶模块上，可能导致变色或出现污斑，所以务必及时清洁模块

5.当屏幕表面有污迹时，须使用纯棉或软质布擦拭 如果还是有污物在上面，可以先吹气然后再擦拭

6.应当轻拿轻放液晶模块，因为液晶盒为玻璃制品，属易碎品，跌落、敲打都可能导致玻璃破裂

7.液晶模块采用了 CMOS-LSIs，所以处理液晶模块时，一定要防止静电，操作者须有有效接地措施

8.拔插逆变器时，不要过力拽拉背光线

9.不要将液晶模块过长时间置于阳光直射下或者紫外线下

10.由于液晶模块的可视特性会因视角不同而改变。所以在装配时，应该充分考虑使用者处于最佳视角的位置。

11.如果液晶存储在低于规定存储温度下限之下，可能造成液晶结晶而导致不可恢复的损坏。如果置于超过存储温度上限的温度环境下，液晶可能变成各向同性的液体从而无法恢复液晶态。

12.非模块生产人员，不要试图拆卸液晶模块，这样将会导致你无法修复的后果

13.设备或包装材料中使用的环氧树脂（胺硬化物）、硅树脂粘合剂（脱醇粘合剂或肟粘合剂）等发出来的气体可能造成偏振片的退化。所以有必要检查使用材料的相容性

14.在液晶模块的背面有电子元器件，所以在设计、装配、处置过程中避免挤压背面，否则可能损坏电子元器件

15.遵守有关电子元器件的其它使用注意事项，建议尽量在接近实际操作环境的条件下检查液晶模块

16.因为液晶模块是采用外框封装的，所以设计中小心使用附件

17.插接接口接插件时，要保持与液晶模块的接插件在同一水平和平行方向

18.在处置液晶模块或者装在设备中，如果长时间放置在有氧化或还原气体的空气中，或者使用有试剂、溶剂、粘合剂、树脂等会产生这类气体的材料，可能导致液晶模块被腐蚀、变色

19.不要将附着保护膜的模块置于高温环境下，否则保护膜会粘在模块表面揭不下来

20.最好在任何时候都不要触摸液晶模块的偏光片，容易弄脏留下污斑

21.任何时候（包括从包装箱中拿出来的时候）都不要使劲拽背光灯导线，否则容易损坏导线

22.建议操作者处置液晶模块时穿戴防静电服，并戴上接地腕带

23.对模块背面的 TCP，不要施加太大的压力，否则会损坏TCP

B. 模块处理注意事项 1. 液晶模块的外引线决不允许接错，否则可能造成过流，过压等并对模块器件产生损坏。 2. 模块使用接入电源及断开电源时，必须在正电源（ 5±0.25V）稳定接入以后，才能输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平，有可能损坏模块的IC电路。 3. 烙铁温度： 280±10℃焊接时间：<3-4S；焊接材料：共晶型、低熔点；重复焊不得超过3次。 4. 用力按压显示部位，会产生异常显示，这时断开电源，稍待片刻，重新上电，即恢复正常 C. 模块存储注意事项 若长期（如几年）存储，我们推荐以下的方式： 1. 装入聚乙烯口袋（最好有防静电涂层）并将口密封 2. 放置暗处，避免强光 3. 决不能在表面压放任何物品 4. 严格避免在超过极限温度、湿度条件的环境中存放 LCD术语 TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。 HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。 STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。 FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。 TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。 LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。 LED(Light Emitting Diode):发光二极管。 VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。 PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。 EL(Electroluminescence):电致发光。 ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。 ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。 PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。 COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。 COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。 COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。 TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接。